三、技术方案

3.1 总体技术路线

核心定位：以普通RGB显微图像为单一输入，在不依赖昂贵偏振相机的条件下，通过”物理仿真+深度学习+智能识别”三级级联，实现对95类微藻的高精度原位检测与浓度预警。

传统方案存在两条极端路线：一是依赖人工镜检，“看得到但极慢”；二是依赖进口浮游生物成像仪，“看得清但百万级用不起”。「藻影知微」在这两条路线之间，开辟了第三条道路——利用光电偏振原理，从普通RGB图像中物理仿真偏振信息，以不到三万的低成本实现国产化升维打击。

参考论文：HSV，但是HSV不太适用于暗场的灰度图，严谨来说是灰度图

这里问老师吧

结构张量就适合于灰度图

系统采用端到端验证的五阶段不可变管线，每一阶段均为物理可解释的确定性计算，不依赖黑箱式端到端模型：

普通显微RGB原图→结构张量偏振模拟→RDN偏振重建→Ienh v2去散射增强→YOLOv8s检测(95类)

阶段一，结构张量偏振物理仿真：对普通RGB显微图像，利用结构张量（Structure Tensor）提取局部梯度主方向与各向异性，结合Malus定律物理仿真合成四个偏振通道（I0、I45、I90、I135）。此阶段彻底摆脱了对昂贵DoFP偏振相机的硬件依赖，是系统”用得起”的物理基石。

这里的话，写在ppt上的，就直接去参考那篇论文

阶段二，RDN残差稠密网络偏振重建：将四通道仿真偏振输入一个仅有0.6M参数的超轻量RDN网络，实现无损超分辨率偏振信息重建。该网络通过12个残差稠密块（Residual Dense Block）级联，将多层卷积与稠密连接相结合，在极低参数量下捕获微藻细胞壁边界、鞭毛纹理和群体轮廓等极微弱高频信息。

阶段三，I_enh v2去散射物理增强：基于Stokes矢量（S0、S1、S2）和偏振特征参量（DoLP、AoP），采用物理补偿机制（DoLP系数为负数）进行去散射增强。通过压制水体背向散射来跃升藻体边缘偏振对比度，显著提高目标与浑浊背景的可分离性。

阶段四，YOLOv8s 95类智能识别：将增强后的高质量图像送入训练完备的YOLOv8s（small轻量型）目标检测模型，对LifeWatch标准体系下的95个藻种类别（含非浮游植物干扰物和未知浮游植物）进行实时分类与计数。

阶段五，浓度估算与预警输出：结合显微视场面积A_fov与有效景深d，计算相对浓度；采用时间窗平均降低单帧波动，实时估算增长速率G_k(t)，超过风险阈值自动触发分级预警。

3.2 结构张量偏振物理仿真——用算法替代硬件的降本密码

看清边界：物理仿真打破偏振相机的硬件桎梏。

偏振相机（如DoFP微偏振阵列相机）虽然能直接采集偏振信息，但单价高昂（数万元至数十万元），严重制约大规模布点的可行性。本项目的一大核心技术创新在于：系统可直接处理普通显微RGB原图，通过结构张量梯度提取与Malus定律的物理结合，从单张灰度图像中解算出空间局部偏振特征，无需任何偏振硬件即可仿真合成四个具有物理意义的偏振通道。

技术原理如下：

第一步：结构张量场提取。 对RGB原图进行灰度化处理后，利用Sobel算子计算x、y方向梯度，构建局部结构张量矩阵：

J=Gx2GxGyGxGyGy2

对该矩阵进行高斯平滑（sigma=2.0）后，求解特征值λ1和λ2，由此获得三个核心局部场量： - 主方向（orientation）：由J矩阵的特征向量方向决定，表征局部纹理的主导走向； - 各向异性度（anisotropy）：定义为(λ1 - λ2)/(λ1 + λ2 + ε)，取值[0, 1]，值越高表示该区域方向性越强（如藻体细胞壁边缘），越低表示各向同性越强（如浑浊背景散射）； - 边缘强度（edge_strength）：由结构张量的迹表征，衡量局部梯度总能量。

第二步：Malus定律偏振光强分配。 根据Malus定律，透过理想线偏振器的光强满足I(θ) = I_0 · cos²(φ - θ)，其中φ为局部偏振主方向（由结构张量方向给出），θ为偏振器透振方向。结合各向异性度调节偏振对比度，系统对I0、I45、I90、I135四个方向独立计算偏振响应，确保S2 = I45 - I135拥有真实的物理含义（I135不是I0与I90的均值，而是独立仿真）。

第三步：Stokes矢量表征。 基于四通道偏振图像，构建完整的线偏振Stokes矢量：

S0=I0+I90, S1=I0−I90, S2=2I45−(I0+I90)

由此计算两个关键的偏振特征参量：

DoLP=S12+S22S0, AoP=12arctanS2S1

其中，DoLP（线偏振度）越高，说明该区域偏振响应越明显——微藻细胞壁、群体边界等结构会呈现高DoLP值；AoP（偏振角）变化越稳定，说明目标局部结构和散射方向具有更好的物理可解释性。

第四步：任意方向线偏振重建。 在获得Stokes参数后，可对任意θ方向进行线偏振强度重建：

Iθ=12S0+S1cos2θ+S2sin2θ

四通道重建结果差异显著——I0通道突出水平纹理，I90突出垂直纹理，I45和I135突出对角纹理——每通道展示不同的藻体微观结构信息，为后续RDN网络提供了比单通道灰度图丰富数倍的输入维度。

核心优势量化： 结构张量法完全替代了偏振相机硬件，将系统BOM成本降低约60%，使样机总成本控制在1.6万-2.4万元，是实现”用得起”的根本保障。同时，该方法在最终检测精度上达到mAP50 84.7%，远超HSV偏振仿真方案（mAP50仅37.9%），验证了结构张量物理建模路线的绝对优势。

3.3 RDN残差稠密网络——0.6M参数实现62.46dB偏振重建

识得准的前提：让每一条纹理都无处遁形。

仿真偏振四通道虽然信息丰富，但由于水下散射噪声和仿真精度限制，直接送入YOLO检测效果欠佳。系统引入一个超轻量化的RDN（Residual Dense Network，残差稠密网络），以深度学习的方式对偏振信息进行无损超分辨率重建，在极低参数量下最大化保留微藻极微弱的细胞壁边界、鞭毛纹理和群体轮廓等高频局部信息。

网络架构设计：

| 组件 | 规格 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 输入层 | 4通道（I0/I45/I90/I135） | 接收偏振仿真结果 |
| 浅层特征提取 | Conv 4→16, 3x3 | 提取初始多通道融合特征 |
| 残差稠密块 (RDB) | 12个级联块 | 逐层深化特征提取，信息无损传递 |
| 每RDB内稠密层 | 6层, growth rate=16 | 每层concat前层所有输出，充分复用特征 |
| 局部特征融合 (LFF) | 每RDB末尾1x1 Conv | 压缩稠密拼接后的通道数 |
| 全局特征融合 (GFF) | 所有RDB输出concat → 1x1 Conv → 3x3 Conv | 各层级特征加权融合 |
| 全局残差连接 | F_out = F_in + GFF_output | 保持输入信息不丢失 |
| 输出层 | Conv 16→4, 3x3 | 输出重建后四通道偏振图像 |

架构优势详解：

- 稠密连接机制： 每个RDB内部，第i个稠密层接收前面所有层的输出拼接作为输入，形成信息高速公路。这种设计使得深层网络中的每一层都能直接访问浅层的原始梯度信息，有效缓解梯度消失问题，同时以极小的参数量实现丰富的特征复用。

- 残差学习策略： 全局残差连接确保网络学习的是输入偏振图像的”增强残差”，而非从头生成。这意味着RDN不会破坏原始偏振物理信息，只在关键纹理区域进行精细化的细节恢复和噪声抑制。输出与输入共享相同的Stokes物理约束。

- 多层级特征融合： 全局特征融合层将12个RDB块的输出（各代表不同抽象层次的特征）进行通道拼接和卷积融合，确保浅层纹理、中层轮廓、深层语义全部参与最终重建。

核心性能指标：

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模型参数量 | ~0.6M | 仅60万参数，是经典ResNet50（25M）的1/40 |
| 模型文件大小 | ~2.5MB | 可轻松嵌入嵌入式设备 |
| 重建精度PSNR | 62.46 dB | 第97 epoch达成，远超30dB的一般重建标准 |
| 训练数据 | FMPD数据集293张FlowCam显微图像 | 小样本下的极限优化 |
| 推理速度 | <0.05秒/帧 (CPU) | 完全匹配实时处理需求 |

PSNR达到62.46dB意味着重建图像的像素级误差已接近人类视觉的不可感知阈值。对比普通双线性插值重建（PSNR通常<35dB），RDN在微藻群体轮廓连续性、细胞壁边缘锐度和鞭毛等亚细胞结构的保留度上均有质的飞跃。这一指标从根本上保证了后续YOLO检测的输入质量——“进去的是模糊，出来的是清晰”。

3.4 I_enh v2去散射物理增强与质量控制

看得清：用偏振物理补偿踢开水中”雾障”。

水下显微成像的最大敌人是水体散射——悬浮颗粒、溶解有机物和微小气泡共同构成一层”水中雾障”，使微藻目标的边缘模糊、对比度下降。传统图像增强方法（如直方图均衡化、CLAHE）虽能提升全局对比度，但容易放大背景噪声，甚至产生伪影。I_enh v2模型创新性地将偏振物理补偿机制引入图像增强，实现对散射的选择性压制和藻体边缘的选择性增强。

I_enh v2增强公式：

Ienh=S0⋅1+α−γ⋅DoLP+β⋅|sin(2⋅AoP)|⋅DoLP

公式物理释义（逐项解读）：

| 项 | 物理含义 | 作用机制 |
| --- | --- | --- |
| S0 | 总光强基底 | 保留原始亮度信息，确保整体画面不过度失真 |
| +α | 全局亮度补偿 | α=0.6，补偿水体吸收导致的光能衰减 |
| -γ·DoLP | 背向散射压制 | γ=0.35，水体散射通常呈低各向异性（DoLP低），此项可全局压制浑浊背景 |
| +β·¦sin(2·AoP)¦·DoLP | 藻体边缘选择性增强 | β=0.25，微藻细胞壁等高各向异性区域的DoLP高且AoP随边界方向变化，¦sin(2·AoP)¦在边界处产生调制增强 |

关键设计原理： 水体背向散射的DoLP通常较低（散射光的偏振度天然偏低），而微藻细胞壁、群体边界等高结构化区域的DoLP显著更高。γ·DoLP项对低DoLP的浑浊背景进行更大力度的压制，对高DoLP的藻体区域施加更小的衰减，实现”去散射而不伤目标”的选择性处理。β·|sin(2·AoP)|·DoLP项进一步利用AoP在边界处的快速变化特性——藻体边缘两侧的偏振方向往往正交（AoP差≈90°），|sin(2·AoP)|在边界处产生峰值调制，精确增强边缘对比度。

增强效果对比： 处理前后，藻体边缘与背景的对比度提升约3-5倍（以Laplacian梯度能量衡量），同时背景区域的噪声方差降低约40%。群体微藻（如Microcystis群体、Scenedesmus链状结构）的内部空隙和细胞间隔变得清晰可辨，为YOLO的细粒度分类提供了关键的形态学线索。

质量控制Q评分机制：

并非所有采集图像都适合进入识别流程——过曝、严重浑浊、气泡遮挡等极端低质图像会降低检测置信度甚至产生误检。系统在增强阶段之后设置了基于偏振信号特征的质量评分Q：

Q=wc⋅Cnorm+ws⋅Snorm−wn⋅Nnorm

其中：

| 分量 | 含义 | 计算方式 |
| --- | --- | --- |
| C_norm | DoLP对比度 | DoLP图像的标准差，衡量偏振特征是否显著 |
| S_norm | 信号强度 | S0通道的平均能量，衡量总光强是否充足 |
| N_norm | 噪声水平 | 通道间方差的归一化值，衡量仿真误差或采集噪声 |

Q值经归一化映射至[0, 1]区间，仅将Q≥Q_GOOD（0.5）的图像送入YOLO检测，Q介于Q_FAIR（0.3）和Q_GOOD之间的标记为”待复核”，Q<Q_FAIR的直接丢弃并触发采集异常告警。这一机制有效过滤了约15%-20%的低质图像，将YOLO输入数据的”纯净度”提升至可信任水平。

3.5 YOLOv8s 95类智能识别与浓度估算

识得准、预警早：95类藻种0.1秒/帧的工业级实时检测。

完成偏振增强和质量筛选后的图像，送入训练完备的YOLOv8s目标检测模型。这是系统技术链路的最终决策环节，也是”识得准”与”预警早”的直接体现。

识别能力跃迁——从6类到95类：

| 版本 | 藻种覆盖 | 检测模型 | mAP50 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.9（研究原型） | 6类 | YOLOv8n | ~0.70 | 仅覆盖实验室常见藻种 |
| V1.0（竞赛版本） | 95类 | YOLOv8s | 84.7% | LifeWatch标准体系全覆盖 |

V1.0版本的95类标签体系基于欧洲LifeWatch浮游生物监测标准构建，覆盖以下类别群组：

- 蓝藻门（Cyanobacteria）： Microcystis（微囊藻，高危）、Dolichospermum（长孢藻，高危）、Anabaena（鱼腥藻，高危）、Woronichinia（高危）、Planktothrix（浮丝藻，高危）、Aphanizomenon（束丝藻）、Cylindrospermopsis（柱孢藻）、Nodularia（节球藻）、Oscillatoria（颤藻）等；

- 绿藻门（Chlorophyta）： Scenedesmus（栅藻）、Pediastrum（盘星藻）、Chlorella（小球藻）、Coelastrum（空星藻）、Desmodesmus等；

- 硅藻门（Bacillariophyta）： Aulacoseira（沟链藻）、Fragilaria（脆杆藻）、Cyclotella（小环藻）、Nitzschia（菱形藻）、Navicula（舟形藻）等；

- 甲藻门（Dinophyta）： Ceratium（角藻）、Peridinium（多甲藻）、Gymnodinium（裸甲藻，高危）等；

- 其他浮游植物： Cryptomonas（隐藻）、Euglena（裸藻）、Dinobryon（锥囊藻）、Mallomonas（鱼鳞藻）、Synura（黄群藻）等；

- 非目标类别： Non-phytoplankton_15（非浮游植物干扰物，如无机颗粒、浮屑）、Other_phytoplankton_111（未具体分类的未知浮游植物）。

风险分级体系： 系统内置三级风险映射——high（高危，如微囊藻、长孢藻等产毒蓝藻）、medium（中危，如角藻、沟链藻等密度过大时可引发水华的类群）、low（低危，常见无害浮游植物）。一旦检测到高危藻种或总藻密度超阈值，系统即时触发分级预警。

检测性能核心数据：

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| mAP50 | 84.7% | 95类综合检测精度，结构化偏振输入较普通RGB提升约15个点 |
| 单帧推理时间 | 0.1秒 | 满足在线、原位、准实时工业级精度要求 |
| 批量处理能力 | 300张/30秒 | 等同于水下大流量连续采样的处理带宽 |
| 推理设备 | CPU即可运行 | 无需GPU，适配野外部署的低功耗嵌入式平台 |

浓度估算与增长趋势预测：

YOLO检测输出每帧图像中各藻种的目标框信息：y_i = (x_i, y_i, w_i, h_i, cls_i, conf_i)。经置信度阈值τ筛选和NMS去重后，对目标藻种k的单帧计数为：

Nk=i​1(clsi=k, confi≥τ)

结合显微系统标定参数——有效视场面积A_fov与有效景深d，计算等效采样体积V_eff = A_fov · d，从而估算该帧对应的瞬时相对浓度：

Ck=NkVeff⋅η

其中η为采样流速与稀释校正系数。为降低单帧统计波动，系统采用时间窗滑动平均：

Ck(t)=1mj=0m−1Ck(t−j)

基于时间窗均值，实时计算阶段增长率——这是预警决策的关键指标：

Gk(t)=Ck(t)−Ck(t−Δt)Ck(t−Δt)+ε

当G_k(t)超过预设增长率阈值且绝对浓度C_k高于风险浓度线时，系统自动判定为”藻华爆发趋势”，提前24-72小时发出分级预警。这一”从计数到趋势、从趋势到预警”的量化决策链路，使”预警早”从口号变为可落地的数学机制。

3.6 软件平台与数据闭环

系统越用越准——从单点工具到区域监测网络的进化引擎。

技术方案不仅包含算法管线，还包含支撑长期运行的软件平台体系。平台基于FastAPI后端框架构建RESTful API服务，前端采用原生HTML5/CSS3/JavaScript SPA架构（零构建工具依赖），集成Chart.js可视化引擎，提供六大功能模块：

| 功能模块 | 核心能力 |
| --- | --- |
| 设备管理 | 设备注册、状态监控、远程参数配置、固件OTA升级 |
| 检测结果展示 | 原始图像-偏振重建-增强结果-检测画框四级可视化对比 |
| 风险预警 | 高危藻种即时告警、浓度趋势曲线、风险等级（红/橙/绿）实时变色 |
| 数据汇流 | 检测记录持久化存储（SQLite）、历史数据检索与导出 |
| 趋势分析 | 多时间尺度浓度变化曲线、藻种群落演替图、环境因子联合分析 |
| 报告生成 | 一键生成巡检报告、月度水质藻情简报、超标事件专项分析报告 |

数据闭环——系统的自我进化机制：

平台构建了「采集→识别→复核→再训练」四步数据闭环：

- 采集： 水下原位偏振显微成像，图像通过质量评分Q筛选后入库；

- 识别： YOLOv8s自动分类计数，输出检测结果与置信度；

- 复核： 低置信度（conf < 0.6）样本和Q值处于待复核区间的图像，推送至人工复核界面。专家校验后，修正标签（纠正误检、补充漏检、细化藻种），复核结果回流至训练池；

- 再训练： 当训练池新增样本达到一定规模（每类≥50张），触发增量训练或全量微调，更新模型权重，通过A/B测试验证新模型效果后热替换上线。

这一闭环的核心价值在于：随着不同水体、不同季节、不同藻种数据的持续积累，系统检测精度将随时间单调递增。 从单个试点站开始，逐步联入更多节点，形成区域化的分布式监测网络——每个节点产生的数据都在反哺整个网络的模型能力。这正是”系统越用越准”的技术底气。

3.7 技术创新点总结

本项目在”看得清、识得准、预警早、用得起”四大维度上，形成了五项可明确归因的技术创新：

创新点一：基于结构张量的无偏振硬件物理仿真（降本核心） 以普通RGB显微图像为唯一输入，利用结构张量梯度场和Malus定律从物理层面仿真合成四个偏振通道，彻底摆脱对昂贵DoFP偏振相机的硬件依赖，将系统BOM成本降低约60%，是实现”用得起”的物理基石。该方法的YOLO检测精度（mAP50 84.7%）远超HSV仿真方案（mAP50 37.9%），验证了物理建模路线的绝对优势。

创新点二：0.6M参数超轻量RDN偏振重建网络（精度核心） 设计12个残差稠密块级联的RDN网络，以仅60万参数（2.5MB模型文件）实现PSNR 62.46dB的偏振信息重建精度。稠密连接机制和全局残差学习策略确保了微藻细胞壁边界、鞭毛纹理和群体轮廓等亚像素级高频特征的完整保留，为后续检测提供”看得清”的输入保障。

创新点三：I_enh v2偏振物理去散射增强模型（成像核心） 基于Stokes偏振参量（DoLP、AoP）的物理补偿机制，创新性地将水体背向散射压制（-γ·DoLP项）与藻体边缘选择性增强（+β·|sin(2·AoP)|·DoLP项）统一在单一公式中，实现”去散射而不伤目标”的选择性处理，藻体边缘对比度提升3-5倍。

创新点四：95类LifeWatch标准体系YOLOv8s检测模型（识别核心） 将藻种识别从6类跃升至95类，覆盖蓝藻、绿藻、硅藻、甲藻、隐藻、裸藻等主要浮游植物门类及非目标干扰物类别。mAP50达到84.7%，单帧推理仅需0.1秒，内置高危/中危/低危三级风险映射，支撑从”计数”到”预警”的全自动决策链路。

创新点五：「采集-识别-复核-再训练」四步数据闭环（进化核心） 构建了从水下原位采集到人工复核回流再到模型增量训练的完整数据飞轮。系统不依赖一次性训练——部署越多、采集越多、复核越多、模型越准，实现检测精度的时间单调递增和区域化网络协同进化。

技术方案核心指标速览：

| 维度 | 指标 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 看得清 | RDN偏振重建PSNR | 62.46 dB |
| 看得清 | RDN模型参数量 | 0.6M（2.5MB） |
| 识得准 | 藻种覆盖 | 95类（LifeWatch标准） |
| 识得准 | 检测精度mAP50 | 84.7% |
| 预警早 | 单帧推理速度 | 0.1秒（300张/30秒） |
| 预警早 | 浓度趋势预警 | 实时G_k(t)增长率计算 |
| 用得起 | 样机BOM成本 | 1.6万-2.4万元 |
| 用得起 | 无特殊硬件需求 | 普通RGB相机即可，无需偏振相机 |